建设项目环境影响登记表

(区域环评+环境标准)

(污染影响类)

（试行）

项目名称：浙江速捷电梯有限公司年产电梯、自动扶梯3万台新建项目

建设单位(盖章)：       浙江速捷电梯有限公司

编制日期：              二〇二二年二月

嘉兴市生态环境局制

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 7 -

三、运营期主要环境影响和保护措施	- 19 -

四、环境保护措施监督检查清单	- 30 -

附表	- 32 -

建设项目污染物排放量汇总	- 32 -

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 项目周边环境照片

附图4 全厂总平面布置示意图

附图5 环境保护目标分布图

附图6 地表水环境功能区划图

附图7 南湖区环境管控单元分类图

附图8 嘉兴市南湖区生态保护红线图

附图9 嘉兴现代服务业集聚区土地利用规划图

附件：

附件1 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2 企业营业执照

附件3 法人身份证复印件

附件4 不动产权证书

附件5 租赁协议

附件6 原辅材料MSDS及检测报告

附件7 建设项目污水入网证明

附件8 危废处置承诺书

附件9 环评确认文件

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 浙江速捷电梯有限公司年产电梯、自动扶梯3万台新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2111-330451-04-01-470055 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 浙江速捷电梯有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 | 陈小祥 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 陈小祥 | 联系方式 | 18658838711 |  |  |
| 建设地点 |  |  | 浙江省(自治区) 嘉兴 市 嘉兴经济技术开发 (区) 城南 (街道)万国路1332号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  | ( 120 度 40 分 7.805 秒， 30 度 44 分 3.618 秒) |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  |  | C3435电梯、自动扶梯及升降机制造 | 建设项目行业类别 | 三十一、通用设备制造业 |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  |  | 嘉兴经济技术开发区发展改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 2111-330451-04-01-470055 |  |  |
| 总投资(万元) |  |  | 20000.00 | 环保投资(万元) | 100.00 |  |  |
| 施工工期 |  |  | 12个月 | 建筑面积 | 18705.574 |  |  |
| 是否开工建设 |  |  | 否 £是： | 用地(用海)面积(m2) | 18705.574 |  |  |
| 承诺：浙江速捷电梯有限公司陈小祥承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由浙江速捷电梯有限公司陈小祥承担全部责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评类别判定依据 |  | 三十一、通用设备制造业34中69物料搬运设备制造343中其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |  |  |  | 排污许可类别 | 登记管理 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《嘉兴现代服务业集聚区总体规划环境影响报告书》 审查机关：浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：浙江省生态环境厅关于嘉兴现代服务业集聚区总体规划环保意见的函(浙环审〔2019〕145号) 涉及规划环评生态空间清单情况： ①涉及管控区名称及编号：环境优化准入区(ST-07) ②管控要求： 1）严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 2）禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； 3）新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； 4）优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； 5）禁止畜禽养殖。 6）禁止新建入河（湖）排污口，现有的非法入河（湖）排污口责令关闭或纳管； 7）加强土壤和地下水污染防治与修复； 8）最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态(环境)功能。 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价符合性 |  | 符合 £不符合： |  |  |  |  |  |
| “三线一单”情况 |  | “三线一单”文件名称：《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》 管控单元：南湖区嘉兴开发区产业集聚重点管控单元 管控单元代码：ZH3304022005 |  |  |  |  |  |
| “三线一单”符合性 |  | 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 本项目位于浙江省嘉兴市嘉兴经济技术开发区城南街道万国路1332号，根据嘉兴市区生态保护红线图中生态红线区范围，本项目不触及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目位于浙江省嘉兴市嘉兴经济技术开发区城南街道万国路1332号，用地性质为工业用地，企业租用浙江新创电梯有限公司18705.574m2的闲置厂房进行生产，不新征用地，可实现土地资源有序利用与有效保护，未达到土地资源利用上线；本项目主要使用清洁能源为电能和天然气，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区要求，未达到能源资源利用上线；本项目用水采用自来水，为地表水资源，并不涉及地下水、生态用水要求，项目用水能得到满足，也不达到水资源利用上线。故本项目满足资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级、地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准和声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目位于浙江省嘉兴市嘉兴经济技术开发区城南街道万国路1332号，属于南湖区嘉兴开发区产业集聚重点管控单元(ZH3304022005)，项目主要为电梯部件及自动扶梯的制造，属于二类工业项目。对本项目产生的污染物采取相应的处理措施，污染物排放可达到同行业先进水平，本项目不属于国家、省、市落后产能的限制类、淘汰类项目。厂区内雨污分流，污水全部纳管，符合“污水零直排”要求。同时本项目能够符合环境风险防控、资源开发效率要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、大运河遗产保护区符合性分析 （1）《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》符合性分析 《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》已于2020年9月24日经浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年1月1日起施行。 本项目位于大运河核心监控区，实行负面清单管理制度(具体符合性详见表1-2)，因此本项目符合《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》的相关要求。 （2）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则的通知》符合性分析 《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》已于2021年2月22日经省政府同意印发(浙政办函〔2021〕9号)，2021年3月1日起施行。 本项目距离京杭大运河浙江段主河道南岸约250米，属核心监控区。本项目位于工业园区内，主要从事电梯配件和自动扶梯生产，不新增用地，土地性质为工业用地，符合国土空间规划要求。本项目不在生态保护红线范围内，不属于危害大运河生态安全、破坏大运河景观风貌的项目，因此本项目符合《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则的通知》中的相关要求。 （3）与《关于印发<浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单(试行)>的通知》符合性分析 本负面清单适用于遗产区、缓冲区以外的核心监控区。核心监控区范围为京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离2000米。本项目距离京杭大运河浙江段主河道南岸起始线约250米，在大运河核心监控区范围内。 本项目与大运河核心监控区建设项目准入负面清单符合性分析详见表1-2。 表1-2 与《关于印发<浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单(试行)>的通知》符合性对照表 序号; 内容; 本项目情况; 是否符合. 核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由县(市、区)人民政府划定。; 本项目不属于核心监控区河道管理范围内。; 符合. 核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。; 本项目不涉及。; 符合. 核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。; 本项目不涉及。; 符合. 核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录(2019年本)》《市场准入负面清单(2019年版)》《浙江省限制用地项目目录(2014年本)》和《浙江省禁止用地项目目录(2014年本)》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《大运河(浙江段)岸线保护与利用规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》和浙江省“三线一单”编制成果相关规定。; 本项目不属于列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目，项目选址空间上符合各级国土空间规划、《大运河(浙江段)岸线保护与利用规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》和浙江省“三线一单”编制成果相关规定。; 符合. 核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》的项目。; 本项目符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》。; 符合. 核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单）(2020年版)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。; 本项目不涉及。; 符合. 核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的建设项目，具体管控要求为：除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》需要编制环境影响报告书的建设项目；对于需要编制环境影响报告表的建设项目，不得建设大气环境影响评价等级为一级，或污水排放去向不合理、可能造成大运河水污染增加，或环境风险评价等级为二级及以上，或需要开展土壤及地下水专题环境影响评价的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。; 本项目为环境影响报告表项目，经估算，本项目大气环境影响评价等级为二级(详见表1-3)。废水均纳管排放。环境风险评价等级为简单分析。无需开展土壤及地下水专题环境影响评价。; 符合. 核心监控区内确需投资建设的重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，不受第九条约束，但应确保建设项目实施前后大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹“功能不降低、性质不改变、风貌有改善”。; 本项目不涉及。; 符合. 核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。国土空间用途管制、景观风貌和空间形态的管控依照《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》执行。; 本项目不涉及。; 符合. 核心监控区滨河生态空间(原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸各1000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定)，除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜。; 本项目租用已建厂房进行生产。; 符合. 核心监控区范围内纳入生态保护红线的区域除执行本清单外，还需执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》以及生态保护红线相关法律法规。; 本项目不纳入生态保护红线的区域。; 符合. 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)推荐的进行估算，确定评价等级。项目主要污染物计算结果汇总见表1-3。 表1-3 主要污染源估算模型计算结果汇总表 排放方式; 排放源; 污染物名称; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大浓度落地点（m）; 环境标准（mg/m3）; 占标率（%）; D10%（m）; 推荐评价等级. 有组织; DA001; PM10; 1.46E-02; 101; 0.45; 3.23; 0; 二级. DA002; PM10; 2.10E-02; 101; 0.45; 4.66; 0; 二级. DA003; 非甲烷总烃; 3.13E-04; 79; 2; 0.02; 0; 三级. DA004; PM10; 1.37E-03; 238; 0.45; 0.3; 0; 三级. SO2; 9.82E-04; 238; 0.5; 0.2; 0; 三级. NOx; 9.05E-03; 238; 0.25; 3.62; 0; 二级. DA005; SO2; 8.71E-04; 128; 0.5; 0.17; 0; 三级. NOx; 1.37E-03; 128; 0.25; 0.55; 0; 三级. 无组织; 1#厂房; TSP; 5.04E-02; 178; 0.9; 5.59; 0; 二级. 非甲烷总烃; 8.64E-03; 178; 2; 0.04; 0; 三级. 根据估算结果可知，建设项目在正常工况下，1#厂房无组织排放的颗粒物占标率最大，最大占标率Pmax为5.59%，下风向最大浓度点距离为178m，最大占标率1≤Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），则大气环境影响评价等级为二级。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目概况 项目由来： 浙江速捷电梯有限公司（企业营业执照见附件2）位于浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路1332号，本项目拟投资20000万元，租用浙江信创电梯有限公司18705.574m2的闲置厂房开展实施。企业通过购置数控爱克折弯机、爱克剪板机、大型喷粉线、冲床、机器人焊接设备等生产设备，采用焊接、喷塑等生产工艺，建成后将形成年产3万套电梯、自动扶梯的生产能力。项目已取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码：2111-330451-04-01-470055，详见附件1)。 表2-1 项目概况一览表 主体工程; 企业租用浙江信创电梯有限公司闲置厂房，合计占地面积18705.574m2，购置数控爱克折弯机、爱克剪板机、大型喷粉线、冲床、机器人焊接设备等生产设备，采用焊接、喷塑等生产工艺，建成后将形成年产3万套电梯、自动扶梯的生产规模。. 辅助工程; 办公区位于厂区北侧的2#楼3层和2#楼3层，建筑面积2378.667m2。. 依托工程; 本项目为新建项目，依托工程为厂区内现有隔油池、化粪池和优迈重工机械有限公司的危化品仓库、一般固废仓库、危废仓库、污水处理站。. 环保工程; 废气; (1)切割粉尘经布袋除尘装置处理后无组织排放于车间内。 (2)焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器过滤处理后无组织排放于车间内。 (3)打磨粉尘经布袋除尘装置处理后引至不低于15m高排气筒(DA001)排放。 (4)喷塑粉尘经布袋除尘装置处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA002)。 (5)固化废气收集后引至不低于15m高排气筒排放(DA003)。 (6)天然气燃烧废气收集后引至不低于15m高排气筒排放(DA004)。 (7)涂胶、晾干废气无组织排放于车间内。 (8)锅炉废气收集后引至不低于15m高排气筒排放(DA005)。 (9)油烟废气经油烟净化器净化后引至不低于15m高排气筒排放(DA006)。. 废水; 硅烷化废水、脱脂废水和清洗废水经浙江优迈重工机械有限公司污水处理设施处理后和经隔油池、化粪池预处理后的生活污水一同纳管排放(要求单独安装流量计)。. 固体废物; 一般工业固体暂存于一般废物间，100m2 危险废物暂存于危废暂存间，50m2 生活垃圾委托清运. 噪声; 隔声降噪设施。. 其他; /. 储运工程; 储存; 厂区分别设置原料及成品库. 运输; 原材料及成品均采用汽车运输. 公用工程; 1; 给水; 利用现有给水设施。. 2; 排水; 采用雨污分流系统； 雨水就近排入市政雨水管网； 硅烷化废水、脱脂废水和清洗废水经浙江优迈重工机械有限公司的污水处理设施处理后和经隔油池、化粪池预处理后的生活污水一同纳管排放。. 3; 供电; 当地供电系统统一供给。. 4; 供气; 由天然气公司管道输送。. 5; 污水处理厂; 嘉兴市联合污水处理厂。. 劳动定员及员工制度; 本项目白天单班制生产，每班工作时间为10h，工作时间段为8:00~18:00，年工作天数按300d计，项目劳动定员300人。. 其他; 厂内设员工食堂，不设员工宿舍。. 2 主要产品及产能 表2-2 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 设计年生产时间(d); 产品计量单位; 本项目生产能力; 备注. 电梯; 300; 台/年; 2万台/年; 产品均为整梯. 自动扶梯; 300; 套/年; 1万台/年. 3 主要设施及设施参数 表2-3 主要设施及设施参数一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺名称; 生产设施名称; 设施型号; 设施参数; 单位; 本项目数量; 备注. 设计参数; 计量单位. 主要产污设施. 机加工; 干式机械加工; 移动式万向摇臂钻床; FWD-YB006-0429; 额定功率; kW; 台; 1. 摇臂钻; Z3732; 台; 4. 台钻; ZS4120; 台; 4. 磁力钻; GBM50-2; 台; 4. 薄板数控剪板机; 爱克625014; 台; 1. 厚板数控剪板机; 爱克637514; 台; 1. 薄板数控折弯机; 爱克516032; 台; 2. 爱克516040; 台; 1. 厚板数控折弯机; PPEB320/40; 台; 2. 导轨支架冲床; 600T; 额定功率; kW; 台; 2. 400T; 额定功率; kW; 台; 2. 200T; 额定功率; kW; 台; 2. 冲压; 冲压; 厚板多工位冲床; M5000; 压力; t MPa; 台; 1. 薄板多工位冲床; 村田3048; 台; 2. 其他; /; 厅门专机线; /; /; /; 条; 1. 焊接; 焊接; 非标点焊流水线; /; 额定功率; kW; 条; 1. 交流电焊机; 沪工BX1-300F-3A; 台; 2. 电焊机; YD-350FR2; 台; 4. YD-280RK; 台; 1. YE-400TX4; 台; 1. 轿底平台机器人焊接; /; 套; 1. /; 套; 2. 上梁托架货架平台机器人焊接; /; 套; 1. 350逆变式CO2气保焊机; EHAVE CM350; 台; 100. 500逆变式CO2气保焊机; EHAVE CM500; 台; 20. 螺柱焊机; 螺柱M6~M12焊接电流≥800A; 台; 8. ABB焊接机器人; IRB2600; 台; 2. 下料; 切割; 激光切割机; BySmart Fiber 3015; 切割速度; mm/ min; 台; 1. 等离子切割机; YP-100PF; 台; 2. 锯床; 锯力煌GB4240XA（0~+60°）; 额定功率; kW; 台; 4. 预处理; 机械预处理; 磨光机; /; 处理速度; m2/h; 台; 20; 用于打磨工序. 涂装; 粉末喷涂; 粉末喷涂室; /; 排风量; m3/h; 个; 1; 位于喷塑房内，内设2个喷台、20把喷枪. 烘干; 烘道; L35m×W2.4m×L6m; 作业温度; ℃; 条; 1. 排风量; m3/h. 电梯、扶梯生产线; 包装、粘结; 厅门自动装箱; /; 台; 1. ABB装箱机器人; IRB6640; 额定功率; kW; 台; 2. 轿壁柔性线; /; 条; 1. 轿壁装箱线; /; 条; 1. 控制柜流水线; /; 条; 1. 粘结线; /; 供胶能力; L/min; 条; 3. 烘箱; /; 工作温度; ℃; 台; 1; 用于粘结剂烘干. 轿底装箱线; 定制; 条; 1. 吊顶装配线; 定制; 条; 1. 空心轨轧制线; 定制; 条; 1. 金属开槽机; HRL1250-4000; 额定功率; kW; 台; 1. 焊接平台; /; 台; 4. 厅门粘接平台; /; 台; 2. 预处理; 化学预处理; 预脱脂池; 1500×2100×1100; 容积; m3; 个; 1; 用于预脱脂工序. 2500×2100×1100; 个; 1. 脱脂池; 3000×2100×1100; 个; 1; 用于脱脂工序. 水洗池; 1000×2100×1100; 个; 4; 用于水洗工序. 转化膜处理; 硅烷化; 硅烷化处理池; 4000×2100×1100; 个; 1; 用于硅烷化处理工序. 热工; 锅炉; 热水锅炉; CLHS0.48; 设计出力; MW; 个; 1; 额定热功率0.48MW. 公用; 废水处理系统; 综合废水处理设施; 混凝、气浮、沉淀; 设计处理能力; m3/h; 套; 1. 生活污水处理设施; 隔油、厌氧; 套; 1. 其他设施. 其他; 其他; 变频螺杆空压机; GA110VSD+; 排气量; m3/min; 台; 1. 工频螺杆空压机; G110-8.5; 台; 1. 冷冻式干燥机; SRH-230; 处理量; m3/min; 台; 2; 对压缩空气进行干燥. 7T无轨电动平车; /; 辆; 1; 荷载7吨. 龙门工装; /; 台; 1. 行车10T; /; 台; 2. 行车5T; /; 台; 2. 电动爬梯; /; 台; 2. 4 主要原辅材料及燃料的种类和用量 表2-4 项目主要原辅材料消耗情况 生产单元; 种类; 名称; 原辅料计量单位; 有毒有害物质含量; 设计年使用量t; 其他. 机加工; 原料; 冷轧板; t/a; /; 8800; /. 热轧板; t/a; /; 7600; /. 不锈钢; t/a; /; 6800; /. 辅料; 二氧化碳焊丝; t/a; /; 18; 用于二氧化碳气保焊. 二氧化碳气体; t/a; /; 0.07; 钢瓶包装. 氩弧焊丝; t/a; /; 0.4; 用于氩弧焊. 氩气; t/a; /; 0.12; 钢瓶包装. 焊条; t/a; /; 0.22; 用于电弧焊. 辅料; 液压油; t/a; /; 6; 设备保养. 预处理; 辅料; 脱脂剂A; t/a; 氢氧化钾10~25%; 10; 用于脱脂工序. 其他混合物75~90%. 脱脂剂B; t/a; 非离子表面活性剂15~30%; 5. 其他混合物70~85%. 转化膜处理; 硅烷处理剂; t/a; 改性有机硅3~4%; 15; 用于硅烷化处理工序. 氟锆酸8~10%. 乙醇0.2~0.5%. 其他混合物85.5~88.8%. 涂装; 塑粉; t/a; 环氧树脂30%; 50; 用于喷塑工序. 聚酯树脂30%. 助剂(硫酸钡)15%. 填料(铝)15%. 颜料10%. 粘结; 辅料; 粘结剂; t/a; 挥发性有机物0.6%; 2; 用于粘结线. 密度1000g/L. 机加工; 切割片; 片/a; /; 1000; 1片按0.5kg计. 磨光片; 片/a; /; 1000; 1片按0.3kg计. 润滑油; t/a; /; 0.01; 用于设备润滑. 装配; 原料; 电梯配件; 套/年; /; 2万; 用于电梯整体装配. 厅门配件; 套/年; /; 30万; 用于厅门装配. 门机配件; 套/年; /; 2万; 用于门机装配. 轿厢配件; 套/年; /; 1万; 用于轿厢装配. PCBA成品; 套/年; /; 5万; 用于控制柜装配. 变频器; 套/年; /; 5万. 其余控制柜配件; 套/年; /; 5万. 直梁、对重架配件; 套/年; /; 1万; 用于直梁、对重架装配. 桁架; 套/年; /; 1万; 用于扶梯装配. 侧板; t/a; /; 160. 导轨; t/a; /; 800. 前沿板; t/a; /; 40. 栏板; t/a; /; 400. 梯级; t/a; /; 960. 盖板、裙板; t/a; /; 80. 三角架; t/a; /; 0.9; /. 包装袋; t/a; /; 0.8; 用于产品包装. 瓦楞纸; t/a; /; 0.9. 热工; 燃料; 天然气; Nm3/a; /; 44万; 用于固化、锅炉供热. 根据粘结剂检测报告，本项目所用的粘结剂属于本体型胶粘剂，且VOC含量检测结果为6g/kg(见附件6-13~6-19)，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中200g/kg限值要求。 5 厂区平面布置 本项目位于嘉兴市经济技术开发区万国路1332号，距离本项目最近的敏感点为项目地北侧约220m的大运河遗产保护区。厂界东侧紧邻宽约34m的丰美路，隔路为宽约13m的杭州塘支流；南侧紧邻宽约36m的成功路，隔路为宽约14m的杭州塘支流和克劳斯玛菲机械(中国)有限公司；西侧紧邻宽约15m的杭州塘支流，隔河为卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司；北侧紧邻宽约20m的规划高科路，隔路为浙江信创电梯有限公司。项目具体地理位置见附图1，周围环境概况见附图2，企业周边环境照片见附图3。 企业租用浙江信创电梯有限公司位于嘉兴市经济技术开发区万国路1332号闲置厂房开展本项目。本项目焊接区、打磨区、成品堆放区、下料切割区、喷塑区、表面处理区、涂胶区、装配区位于1#厂房2、3跨，办公室位于2#楼3层和3#楼3层，食堂位于3#楼2层，原料仓库位于厂区西北角，危化品仓库、一般固废仓库、危废仓库位于1#楼西侧浙江优迈重工机械有限公司厂区内，与浙江优迈重工机械有限公司共用。本项目厂区总平面布置示意图见附图4。 6 环境保护目标 表2-5 项目周围主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对1#车间距离/m. X; Y. 大气环境; 大运河遗产保护区; 276632; 3402831; 世界文化和自然遗产保护区; /; 二类功能区(GB3095- 2012); N; ~220m; ~260m. 地表水环境; 大运河遗产保护区; 276632; 3402831; /; III类(GB3838-2002); N; ~220m; ~260m. 杭州塘支流; /; /; 地表水体; III类(GB3838-2002); E; ~50m; ~80m. S; ~55m; ~100m. W; 紧邻; ~45m. 声环境; 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标。. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目位于嘉兴现代服务业集聚区内，用地范围内无生态环境保护目标。. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程 （1）电梯生产工艺流程 本项目电梯配件厅门、门机、轿厢、控制柜、直梁和对重架自行生产，生产后与外购的电梯配件进行组装，组装后即为成品电梯整体。各配件生产工艺流程及产污环节如下。 1）厅门、门机、轿厢生产线的生产工艺流程 本项目电梯部件厅门、门机、轿厢生产工艺流程与产污情况见图2-1。其中表面前处理工序流程及产污环节见图2-2。 图2-1 本项目电梯部件厅门、门机、轿厢生产工艺及产污环节 图2-2 表面前处理工序流程及产污环节 工艺流程简要说明： ①下料：根据产品的尺寸选择合适的板材。 ②剪切：通过剪板机和切割机将板材分切成所需要的尺寸。此过程会产生一定量的粉尘和金属边角料。 ③冲孔：根据产品需要，利用冲床对板材进行冲孔。此过程会产生一定量的金属边角料。 ④折弯：利用折弯机将冲孔后的板材进行折弯处理。 ⑤焊接：利用电焊设备将各工件进行焊接，本项目焊接工艺主要为电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊。此过程会产生一定量的焊接烟尘和焊渣。 ⑥打磨：本项目采用手磨光机对工件表面进行打磨，使工件表面变得光滑和平整。此过程中会产生一定量的打磨粉尘。 ⑦表面前处理：本项目工件喷塑前需进行表面前处理，主要工序包含脱脂、水洗、硅烷化。工件由传送装置吊运沿流水线缓慢前进，传动装置前进速度约为1m/min，工件依次经过脱脂区、水洗区、硅烷化区、水洗区，每个区域都有大量喷头，对整个工件各个表面进行喷淋，喷淋水全部来自各区域下部对应的储水槽，各槽体相互独立，喷淋水在喷淋工件后全部汇入相对应的储水槽内，槽体设置有液位计，由于工件带走的原因，槽液会逐渐降低，当液位低于限定液面时，自动控制系统会自动从储水槽底部注入新鲜水进行补充，其中脱脂槽和硅烷化槽槽液补充量与流失量持平，不溢流排放，只需定期进行倒槽更换。清洗槽补充量则高于散失量，当水位高于最高水位时，清洗槽的水溢流排放。表面前处理工段各工序均由热水锅炉加热后的热水进行间接加热，各处理液水温控制在50℃左右，热水锅炉供热方式为天然气燃烧供热。 ①预脱脂、脱脂：采用脱脂剂A或脱脂剂B与水配制成槽液。金属表面经脱脂后，清除油污，为硅烷处理打下基础。脱脂的目的以保证涂膜的理化性能和产品的质量。定期对脱脂液更换，采用预脱脂液排放，脱脂液抽到预脱脂槽再利用，脱脂槽中加入脱脂液，2个月更换一次。共计3道喷淋，喷淋总计停留时间4min，喷淋流量1000L/min，储水槽总容积约15m3，温度50℃。 ②脱脂后水洗：含2道喷淋，总停留时间约2min，喷淋总流量500L/min，每只储水槽容积约2.2m3，温度50℃，溢流排放量约为1m3/h。 ③硅烷化处理：硅烷是一类有机/无机杂化物。通过水解产生可与金属表面氧化层结合的硅醇（Si-OH），当金属浸泡于硅烷溶液中，硅醇通过氢键吸附在金属表面的氧化层上，脱水后，硅烷分子同金属表面形成牢固的共价键。pH约为5.5，喷淋停留时间约4min，温度50℃，喷淋流量900L/min，储水槽容积约9m3，槽液每月更换一次，需定期捞渣和每天补充槽液。 ④硅烷化后清洗：含2道喷淋，总停留时间约2min，喷淋总流量500L/min，喷淋水回流至水槽，每只储水槽容积约2.2m3，温度50℃，溢流排放量约为1m3/h。工件经清洗后自然风干。 本项目脱脂、硅烷化、清洗水槽尺寸及数量见表2-6。 表2-6 脱脂、硅烷化、清洗水槽配备情况 序号; 工序名称; 有效尺寸(mm); 数量(个). 预脱脂; 1500×2100×1100; 1. 2500×2100×1100; 1. 脱脂; 3000×2100×1100; 1. 水洗; 1000×2100×1100; 2. 硅烷化处理; 4000×2100×1100; 1. 水洗; 1000×2100×1100; 2. ⑧喷塑：项目工艺为静电喷塑，采用的是固体树脂粉末，经静电喷涂吸附在金属表面，再经高温(约200℃)烘烤后熔化固定在金属表面，该流程在密闭的喷粉室内完成，喷粉室主要含1条喷粉线、2个喷台、20把喷枪。 供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生10万伏的电压，将喷枪附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层粉膜；在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入粉体自动回收系统，经过滤芯过滤后送回供粉系统重新使用，气体过滤后引至高空排放。 ⑨固化：经过静电喷涂的工件送入烘道，在180℃~220℃下加热，形成稳定漆膜即完成涂装。固化烘干阶段为燃烧器燃烧天然气供热。固化烘干过程中会产生少量有机废气，天然气燃烧过程中会产生天然气燃烧废气。 ⑩清洗：含2道喷淋，总停留时间约2min，喷淋总流量500L/min，喷淋水回流至水槽，每只储水槽尺寸为L1000m×W2100m×H1100m，容积约2.2m3，温度为常温，溢流排放量约为1m3/h。 ⑪烘干：将清洗后的工件送入烘道，在150℃下加热，将表面的水分烘干。烘干阶段为燃烧器燃烧天然气供热。天然气燃烧过程中会产生天然气燃烧废气。 ⑫组装：将固化后的工件与外购的厅门、门机或轿厢配件进行组装，组装过程需使用粘结剂，会产生一定量的涂胶、烘干废气。 2）控制柜生产工艺流程 本项目控制柜生产工艺流程与产污情况见图2-3。 图2-3 本项目控制柜生产工艺及产污环节 工艺流程简要说明： ①冲压：利用冲床对不锈钢进行冲压，形成控制柜柜体。 ②组装：将PCBA成品与变频器进行组装，PCBA成品与变频器均外购。 ③装配：PCBA成品与变频器组装测试通过后与其他控制柜配件进行组装。 ④接线：根据图纸，将线路连接完成。 ⑤套壳：将接线后的工件与柜体进行装配。 3）直梁和对重架生产工艺流程 本项目直梁和对重架生产工艺流程与产污情况见图2-4。 图2-4 本项目直梁和对重架生产工艺和产污环节 工艺流程简要说明： ①剪切：利用剪板机和切割机将热轧板切分成产品所需要的尺寸。此过程会产生一定量的粉尘和金属边角料。 ②冲孔：根据产品需要，利用冲床对板材进行冲孔。此过程会产生一定量的金属边角料。 ③折弯：利用折弯机将冲孔后的工件进行折弯处理。 ④焊接：利用电焊设备将各工件进行焊接，本项目焊接工艺主要为电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊。此过程会产生一定量的焊接烟尘和焊渣。 ⑤打磨：本项目采用手磨光机对工件表面进行打磨，使工件表面变得光滑和平整。此过程中会产生一定量的打磨粉尘。 ⑥喷塑、固化：详见厅门、门机、轿厢工艺流程简要说明。 ⑦组装：将固化后的工件与外购的直梁、对重架配件进行组装 （2）自动扶梯生产工艺流程 本项目自动扶梯生产工艺流程主要为焊接和装配，将外购的配件桁架、侧板、导轨、前沿板、栏板、梯级、盖板、裙板、三脚架进行焊接、组装。 2 产排污环节分析 表2-7 本项目产排污情况汇总表 类别; 生产单元; 污染源/工艺名称; 主要污染因子. 废气; 机加工; 切割粉尘/剪切; 颗粒物. 焊接烟尘/焊接; 颗粒物. 预处理; 打磨粉尘/打磨; 颗粒物. 涂装; 喷塑粉尘/喷塑; 颗粒物. 固化废气/固化; 非甲烷总烃. 热工; 天然气燃烧废气/固化; 颗粒物、SO2、NOx. 包装; 涂胶、烘干废气/涂胶、烘干; 非甲烷总烃. 热工; 锅炉废气/锅炉加热; SO2、NOx、烟气黑度. /; 食堂油烟废气/员工生活; 油烟. 废水; 预处理; 脱脂废水/脱脂; CODcr、SS、石油类. 转化膜处理; 硅烷化废水/硅烷化; CODcr、SS、石油类、氟化物. 预处理; 清洗废水/水洗; CODcr、SS、石油类、氟化物. /; 生活污水/生产办公; CODcr、NH3-N. 噪声; /; 设备运行噪声/设备运行; Leq（A）. 固废; 机加工; 金属边角料/下料、剪切、冲压; 金属. 焊渣/焊接; 金属氧化渣、焊尾. 机加工、废气处理; 捕集粉尘/切割、焊接、喷塑、打磨; 粉尘. 机加工; 废切割片/切割; 切割片. 废磨光片/打磨; 磨光片. 预处理、转化膜处理; 槽渣/脱脂、硅烷化处理; 脱脂剂、硅烷化处理剂、油类物质. 废水处理; 废水处理污泥/废水处理; 油类物质. 机加工; 废润滑油/设备维修; 润滑油. 废液压油/设备维护更换; 液压油. /; 有毒有害包装材料/原料使用; 原料、塑料桶、铁桶. /; 一般废包装材料/原料使用; 原料、纸箱、木箱. /; 职工生活垃圾/职工生活; 纸屑、食物残渣等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，租用浙江信创电梯有限公司位于浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路1332号的土地及现有已建闲置厂房进行生产，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 运营期主要环境影响和保护措施

| 区域环境质量现状 | 1 运营期废气主要环境影响和保护措施 表3-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生浓度mg/m3; 产生量; 收集方式; 收集效率%; 工艺; 是否可行技术; 效率 %; 行业整治规范符合性; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 切割; 切割机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; 3.5; 10.5; 集气罩; 90; 布袋除尘; 是; 98; 符合; /; 0.098; 0.294; 3000. 焊接; 焊接设备; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; 0.058; 0.174; 集气罩; 75; 焊接烟尘净化器; 是; 80; 符合; /; 0.023; 0.070; 3000. 打磨; 磨光机; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 332.1; 3.321; 9.963; 集气罩; 90; 布袋除尘; 是; 98; 符合; 6.6; 0.066; 0.199; 3000. 无组织; 颗粒物; /; 0.369; 1.107; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.037; 0.111; 3000. 喷塑; 喷粉室; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 316.7; 4.75; 14.25; 集气罩; 95; 布袋除尘; 是; 98; 符合; 6.3; 0.095; 0.285; 3000. 无组织; 颗粒物; /; 0.250; 0.75; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.250; 0.75; 3000. 固化; 烘道; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 1.5; 0.015; 0.044; 集气罩; 85; /; 是; /; 符合; 1.5; 0.015; 0.044; 3000. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.003; 0.008; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.003; 0.008; 3000. 天然气燃烧; 天然气燃烧器; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 21.0; 0.032; 0.097; 集气管道; 100; /; 是; /; 符合; 21.0; 0.032; 0.097; 3000. SO2; 14.7; 0.023; 0.068; 14.7; 0.023; 0.068. NOX; 137.5; 0.212; 0.636; 137.5; 0.212; 0.636. 涂胶、烘干; 粘结线; 无组织; 非甲烷总烃; 物料衡算法; /; 0.004; 0.012; /; /; 加强车间通风; 是; /; 符合; /; 0.004; 0.012; 3000. 天然气燃烧; 锅炉; 有组织; SO2; 产污系数法; 18.6; 0.007; 0.020; 集气管道; 100; 低氮燃烧; 是; /; 符合; 18.6; 0.007; 0.020; 3000. NOX; 30; 0.011; 0.032; 30; 0.011; 0.032. 员工生活; 食堂; 有组织; 油烟; 物料平衡法; 5.67; 0.068; 0.081; 集气罩; 100; 油烟净化器; 是; 85; 符合; 0.83; 0.010; 0.012; 1200. 注：涂胶、烘干工段非甲烷总烃产生量根据粘结剂检测报告结果VOCs含量6g/kg核算。 固化废气排放量的计算方法参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》，物料中VOCs量采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的产污系数，即1.2千克/吨-原料。 3-2 大气排放口基本信息表 编号; 排气筒名称; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 排放口类型; 排放标准; 排放速率kg/h. X; Y. DA001; 打磨粉尘排气筒; 颗粒物; 276813; 3402550; 15; 0.6; 20; 一般排放口; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018); 0.066. DA002; 喷塑粉尘排气筒; 颗粒物; 276826; 3402495; 15; 0.7; 30; 一般排放口; 0.095. DA003; 固化废气排气筒; 非甲烷总烃; 276839; 3402468; 15; 0.6; 80; 一般排放口; 0.015. DA004; 天然气废气排气筒; 颗粒物; 276825; 3402491; 15; 0.3; 100; 一般排放口; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》; 0.032. SO2; 0.023. NOx; 0.212. DA005; 锅炉废气排气筒; SO2; 276799; 3402494; 15; 0.2; 80; 一般排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 0.007. NOx; 《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》; 0.011. DA006; 食堂油烟排气筒; 油烟; 276714; 3402543; 15; 0.6; 40; 一般排放口; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001); 0.010. 表3-3 大气无组织排放基本信息表 编号; 生产单元; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度 /m; 与正北夹角 /°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 /kg/h. 1; 机加工、涂装、热工等; 3.0; 225; 169; 90; 15; 3000; 正常; TSP; 0.408. 非甲烷总烃; 0.007. 图3-1 全厂废气处理系统图 2 运营期废水主要环境影响和保护措施 表3-4 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 废水产生量m3/a; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废水排放量; 排放时间/h. 污染物; 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理工艺; 处理能力t/a; 是否可行技术; 效率%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 脱脂; 脱脂槽; 脱脂废水; 22.2; CODcr; 产污系数法; 600; 0.013; 混凝气浮沉淀; 43200; 是; 17; 产污系数法; 500; 0.011; 22.2; 4. SS; 350; 0.008; /; 400; 0.009. 石油类; 80; 0.002; 62.5; 30; 0.001. 硅烷化; 硅烷槽; 硅烷化废水; 36; CODcr; 产污系数法; 500; 0.018; /; 产污系数法; 500; 0.018; 36; 6. SS; 300; 0.011; /; 400; 0.014. 石油类; 50; 0.002; 25; 30; 0.001. 氟化物; 25; 0.001; 20; 20; 0.001. 清洗; 清洗槽; 清洗废水; 9000; CODCr; 产污系数法; 420; 3.78; /; 产污系数法; 500; 4.5; 9000; 1500. SS; 200; 1.8; /; 400; 3.6. 石油类; 50; 0.45; 40; 30; 0.27. 氟化物; 5; 0.045; /; 20; 0.18. 日常 生活; 卫生间; 生活污水; 6120; CODCr; 产污系数法; 350; 2.142; 隔油厌氧生化; 20000; 0; 产污系数法; 500; 3.06; 6120; 3000. NH3-N; 35; 0.214; 0; 35; 0.214. TN; 50; 0.306; 0; 70; 0.428. 注：生产废水处理设施处理能力为6t/h，处理时间按24h/d计，处理能力为43200t/a，本项目和浙江优迈重工机械有限公司生产废水处理量合计约18140.4t/a，生产废水处理设施处理能力可满足要求。浙江优迈重工机械公司的生活污水处理设施经扩建后处理能力可达到20000t/a，本项目和浙江优迈重工机械有限公司的生活污水处理量共14280t/a，生活污水处理设施处理能力可满足要求。 表3-5 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 排放标准; 受纳污水处理厂信息; 纳管依托可行与否. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值mg/L; 排放标准 mg/L. DW001; 综合废水排放口; 119.642126°E; 30.786361°N; 间断排放，排放期间流量不稳定; 每天; 间断排放，排放期间流量不稳定; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 嘉兴市联合污水处理厂; CODCr; 50; 50; 是. NH3-N; 5; 5. SS; 10; 10. 石油类; 1; 1. 氟化物; /; /. TN; 15; 15. 表3-6 雨水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水系处地理坐标; 其他. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. YS001; 雨水排放口; 120.400585°E; 30.440777°N; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨时; 杭州塘; III类; 120°40′; 30°44′; /. 注：本项目生产废水依托浙江优迈重工机械有限公司的废水处理设施，处理工艺为混凝、气浮、沉淀。废水处理设施由浙江优迈重工机械有限公司运行管理，并由双方共同承担相应责任。 图3-2 废水处理工艺流程图 3 运营期噪声主要环境影响和保护措施 表3-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在位置; 工序/ 生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (偶发、频发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间(h). 核算方法; 噪声值dB(A); 工艺; 降噪效果dB(A); 核算方法; 噪声值dB(A). 1#厂房; 其他; 变频螺杆空压机; 变频螺杆空压机; 频发; 类比法; 85; 设备固定降噪措施; 5; 类比法; 80; 3000. 工频螺杆空压机; 工频螺杆空压机; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 冷冻式干燥机; 冷冻式干燥机; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 机加工; 移动式万向摇臂钻床; 移动式万向摇臂钻床; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 薄板数控剪板机; 薄板数控剪板机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 厚板数控剪板机; 厚板数控剪板机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 薄板多工位冲床; 薄板多工位冲床; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 薄板数控折弯机; 薄板数控折弯机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 厚板数控折弯机; 厚板数控折弯机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 厚板多工位冲床; 厚板多工位冲床; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 厅门专机线; 厅门专机线; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 非标点焊流水线; 非标点焊流水线; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 交流电焊机; 交流电焊机; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 电焊机; 电焊机; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 轿底平台机器人焊接; 轿底平台机器人焊接; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 上梁托架货架平台机器人焊接; 上梁托架货架平台机器人焊接; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 350逆变式CO2气保焊机; 350逆变式CO2气保焊机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 500逆变式CO2气保焊机; 500逆变式CO2气保焊机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 螺柱焊机; 螺柱焊机; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. ABB焊接机器人; ABB焊接机器人; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 激光切割机; 激光切割机; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 等离子切割机; 等离子切割机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 磨光机; 磨光机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 涂装; 喷粉线; 喷粉线; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 包装、粘结; 厅门自动装箱; 厅门自动装箱; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. ABB装箱机器人; ABB装箱机器人; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 轿壁柔性线; 轿壁柔性线; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 轿壁装箱线; 轿壁装箱线; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 控制柜流水线; 控制柜流水线; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 粘结线; 粘结线; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 烘箱; 烘箱; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 导轨支架冲床; 导轨支架冲床; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 轿底装箱线; 轿底装箱线; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 吊顶装配线; 吊顶装配线; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 空心轨轧制线; 空心轨轧制线; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 金属开槽机; 金属开槽机; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 下料; 锯床; 锯床; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 摇臂钻; 摇臂钻; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 台钻; 台钻; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 磁力钻; 磁力钻; 频发; 类比法; 85; 5; 类比法; 80; 3000. 其他; 7T无轨电动平车; 7T无轨电动平车; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 行车10T; 行车10T; 频发; 类比法; 80; 5; 类比法; 75; 3000. 行车5T; 行车5T; 频发; 类比法; 75; 5; 类比法; 70; 3000. 废气处理; 风机; 风机; 频发; 类比法; 95; 5; 类比法; 90; 3000. 在采取高噪声声源设立独立机房，比如风机等；合理布局，加强设备固定措施；合理设计建筑物、构筑物以及绿化，阻隔噪声的传播和干扰；加强管理和设备维护保养，加强工人的操作管理等措施后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，项目评价范围内无声环境敏感点。项目噪声不会对周围环境造成大的影响。 4 运营期固体废物主要环境影响和保护措施 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》、《国家危险废物名录(2021年版)》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物鉴别标准》等，固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表3-8。 表3-8 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 产生工序; 物理性状; 主要成分; 固体废物代码; 危险特性; 产废周期; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式; 处置量t/a. 一般工业固体废物. 机加工; 切割机、剪板机等; 金属边角料; 下料、剪切、冲压; 固态; 金属; 343-005-09; /; 日; 物料衡算法; 464; 堆放; 委托利用; 464; 物资回收单位. 焊机; 焊渣; 焊接; 固态; 金属氧化渣、焊尾; 343-005-54; /; 日; 类比法; 2.44; 袋装; 2.44. 切割机; 废切割片; 切割; 固态; 切割片; 343-005-99; /; 日; 物料衡算法; 0.5; 袋装; 0.5. 磨光机; 废磨光片; 打磨; 固态; 磨光片; 343-005-99; /; 日; 0.18; 袋装; 0.18. 废气处理; 布袋除尘; 捕集粉尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 343-005-66; /; 日; 35.132; 罐装; 35.132. /; /; 一般废包装材料; 原料使用; 固态; 原料、纸箱、木箱; 343-005-99; /; 日; 200; 堆放; 200. 危险废物. 表面处理; 表面处理池; 槽渣; 脱脂、硅烷化; 固态; 脱脂剂、硅烷化处理剂、油类物质; 336-064-17; T/C; 月; 类比法; 0.5; 密闭容器; 委托处置; 0.5; 有资质的危废处置单位. 废水处理; 废水处理设施; 废水处理污泥; 废水处理; 固态; 油类物质; 900-210-08; T,I; 周; 物料衡算法; 27.2; 27.2. 机加工; 机加工设备; 废润滑油; 设备维修、保养; 液态; 润滑油; 900-249-08; T,I; 半年; 0.01; 0.01. 废液压油; 液态; 液压油; 900-218-08; T,I; 半年; 6; 6. /; /; 有毒有害包装材料; 原料使用; 固态; 原料、包装桶; 900-041-49; T/In; 周; 2.9; 开口朝上叠放; 2.9. 生活垃圾. /; 垃圾桶; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸屑、食物残渣等; /; /; 日; 类比法; 45; 桶装; 委托处置; 45; 环卫部门. 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》等相关文件要求，提出固体废物环境管理要求见表3-9。 表3-9 固体废物环境管理要求 一般工业固体废物环境管理要求. （1）一般工业固体废物暂存库匹配性：一般工业固体废物暂存库位于1#厂房西南角，面积约100m2，贮存能力约200t，本项目一般工业固体废物定期每月委托利用，本项目实际最大储存量约59t，浙江优迈重工机械有限公司实际最大储存量约105t，一般固废仓库实际最大储存量约164t，因此本项目一般工业固体废物暂存库可满足一般工业固体废物暂存要求。 （2）一般废物暂存点应按照GB2894标准设置安全标志，按照GB15562.2标准设置环境保护图形标志。工业企业产废端(产废源头，如生产车间)向一般废物暂存点运输应配备相应的运输车。一般废物暂存点内应配置适用于各类工业固体废物的收纳容器(吨袋、金属网框、固废收集桶等(根据具体情况选配))以及初步的处理设备(压缩机、夹包机、堆高机、打包机、切割机等(一种或几种))，具体设备配置应企业实际情况为准。分类建设应当考虑防雪压塌因素，并配备灭火器等防火措施。按照国家相关标准规定，结合企业实际进行标志标语配置。 （3）本次评价建议企业将相应的一般固废由相应公司回收，做到不对外随意排放，则项目产生的一般工业固废对当地环境无影响. 危险废物环境管理要求. （1）危险废物暂存库匹配性：危险废物暂存库位于1#厂房西南侧，面积约50m2，贮存能力约50t，本项目危险废物定期每季度委托危废处置单位处置，本项目实际最大储存量约9.2t，浙江优迈重工机械有限公司实际最大储存量约20t，危废仓库实际最大储存量约29.2t，因此本项目危险废物暂存库可满足危险废物暂存要求。 （2）危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 （3）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 （4）危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求。 （5）对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定，并符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)对II类贮存场所的有关规定。 （6）为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加，贮存场周边建议设置导流渠。为加强监督管理，贮存场应按《设置环境保护图形标志》要求设置指示牌。 （7）当天然基础层的渗透系数大于1×10-7mm/s，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7mm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 （8）一般工业固体废物贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入。 （9）贮存场使用单位应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 （10）贮存场的使用单位应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及相应资料详细记录在案，长期保存。. 5 环境风险 表3-10 项目涉及的危险物质数量与临界量比值及风险源分布情况 序号; 危险物质名称; 生产单元名称; 所在位置; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界储存量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 油类物质; 原料储存; 原料仓库; /; 6.01; 2500; 0.0024. 2; 危险废物; 危险废物储存; 危险废物暂存间; /; 9.2; 50; 0.184. 3; 甲烷; 热工单元; 天然气管道; 74-82-8; 0.068; 10; 0.0068. ∑(qn/Qn); 0.1932. 注：本项目甲烷最大存在量根据厂区内天然气管道容量计算。 表3-11 影响途径和风险防范措施 序号; 风险事故; 影响途径; 风险防范措施. 1; 油类物质等危化品泄露; 垂直入渗; 原料设置专门的原料仓库并定期检查。危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。所有储运设施及设备、工艺管线等均设有防雷、防静电措施。危废仓库应设置收集槽，确保事故情况下的泄漏污染物、消防水可以收集。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 2; 危险废物泄漏; 垂直入渗. 3; 废气治理设施异常; 废气污染物超标排放; 应及时巡查废气处理设施的运行情况，保证处理效率。. 4; 废水治理设施异常; 废水污染物超标排放; 应及时巡查废水处理设施的运行情况，保证处理效率。. 6 总量控制指标 表3-12 总量控制指标一览表 总量控制污染物; 本项目排放量; 总量来源; 区域削减比例; 总量建议值. 烟(粉)尘; 1.806; 由嘉兴市生态环境局经济技术开发区(国际商务区)核准与调剂; 1:2; 3.612. VOCs; 0.064; 1:2; 0.128. SO2; 0.088; 需进行排污权交易; 1:2; 0.176. NOx; 0.668; 1:2; 1.336. CODcr; 0.759; 1:2; 1.518. NH3-N; 0.076; 1:2; 0.152. 7 自行监测要求 表3-13 自行监测要求-手工监测 污染源类别; 排放口编号; 排放口名称; 监测内容; 监测因子; 监测频次; 其他. 废气; DA001; 打磨粉尘排放口; 风速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量; 颗粒物; 1次/年. DA002; 喷塑粉尘排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA003; 固化废气排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. DA004; 天然气废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. DA005; 锅炉废气排气筒; NOx; 1次/月. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. /; 厂界无组织废气; 气压、风速; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年. /; 厂区内无组织废气; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; DW001; 污水总排口; 水量、温度; pH值、CODcr、NH3-N、SS、TP、TN; 1次/半年. YS001; 雨水排放口; 流量; pH值、CODcr、SS; 1次/月; 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 噪声; /; 厂界四周; 等效声级; 等效连续A声级; 1次/季度. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称/文号 | 浓度限值 |
| 大气环境 | DA001/ 打磨粉尘 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘装置处理后引至不低于15m高排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB 33/2146-2018)大气污染物特别排放限值 | 20mg/m3 |
|  | DA002/ 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘装置处理后引至不低于15m高排气筒排放 |  | 20mg/m3 |
|  | DA003/ 固化废气 | 非甲烷总烃 | 收集后引至不低于15m高排气筒排放 |  | 60mg/m3 |
|  | DA004/ 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 收集后引至不低于15m高排气筒排放 | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 | 30mg/m3 |
|  |  | SO2 |  |  | 200mg/m3 |
|  |  | NOx |  |  | 300mg/m3 |
|  | DA005/ 锅炉废气 | 颗粒物 | 收集后引至不低于15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》 | 20mg/m3 |
|  |  | SO2 |  |  | 50mg/m3 |
|  |  | NOx |  |  | 30mg/m3 |
|  |  | 烟气黑度 |  |  | 1级 |
|  | DA006/ 食堂油烟 | 油烟废气 | 收集后经油烟净化器处理后引至不低于15m高排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) | 2.0mg/m3 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB 33/2146-2018) | 4.0mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 20 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) | 20mg/m3(监控点处任意一次浓度值)、6mg/m3(监控点处1h平均浓度值) |
| 地表水环境 | DW001/硅烷化废水、脱脂废水、清洗废水和生活污水 | 废水量 | 脱脂废水、硅烷化废水和清洗废水经浙江优迈重工机械有限公司污水处理设施混凝气浮沉淀工艺处理后和经隔油池、沉淀池处理后的生活污水一同纳管排放 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) | / |
|  |  | CODCr |  |  | 500 |
|  |  | NH3-N |  |  | 35 |
|  |  | SS |  |  | 400 |
|  |  | 石油类 |  |  | 30 |
|  |  | 氟化物 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 20 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 设备固定，减振降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 | 昼间65 夜间55 |
| 固体废物 | 一般工业固废综合利用，危险废物委托有资质单位处理处置。生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 落实好防渗、防腐措施；加强现场管理 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 落实风险物质贮存、使用、非正常工况过程防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）严格执行“三同时”的管理条例。 （2）严格落实排污许可管理要求。本项目实行登记管理，企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，不得无证排污；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 （3）严格实行日常监测和坚决做到达标排放。定期监测，确保废水、废气稳定达标排放。 （4）健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 （5）建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理，定期参加专业技能培训。 |  |  |  |  |

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.806t/a | 0 | 1.806t/a | +1.806t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.088t/a | 0 | 0.088t/a | +0.088t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.668t/a | 0 | 0.668t/a | +0.668t/a |
|  | 油烟废气 | 0 | 0 | 0 | 0.012t/a | 0 | 0.012t/a | +0.012t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 15178.2t/a | 0 | 15178.2t/a | +15178.2t/a |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.759t/a | 0 | 0.759t/a | +0.759t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.076t/a | 0 | 0.076t/a | +0.076t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.152t/a | 0 | 0.152t/a | +0.152t/a |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.228t/a | 0 | 0.228t/a | +0.228t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 464t/a | 0 | 464t/a | +464t/a |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 2.44t/a | 0 | 2.44t/a | +2.44t/a |
|  | 捕集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 35.132t/a | 0 | 35.132t/a | +35.132t/a |
|  | 废切割片 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废磨光片 | 0 | 0 | 0 | 0.18t/a | 0 | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 一般废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 200t/a | 0 | 200t/a | +200t/a |
|  | 职工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 45t/a | 0 | 45t/a | +45t/a |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 747.252t/a | 0 | 747.252t/a | +747.252t/a |
| 危险废物 | 槽渣 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废水处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 27.2t/a | 0 | 27.2t/a | +27.2t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 6t/a | 0 | 6t/a | +6t/a |
|  | 有毒有害包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2.9t/a | 0 | 2.9t/a | +2.9t/a |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 36.61t/a | 0 | 36.61t/a | +36.61t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①